和硕县富农塑料制品厂废旧塑料回收利用及生产加工项目竣工环境保护验收意见

2021年4月22日，和硕县富农塑料制品厂组织召开“和硕县富农塑料制品厂废旧塑料回收利用及生产加工项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位（和硕县富农塑料制品厂）、验收报告编制单位（新疆中测测试有限责任公司）和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目位于新疆和硕经济开发区清水河综合园区内预留专门地块，位于和硕县东侧4.8km，项目北侧约1.56km处为省道235，以北2.7km处为国道314，以西2.4km为清水河。项目区中心地理坐标为：N42°16′17.67″，E86°55′2.46″。厂区北侧为再生源有限责任公司，西侧为园区道路，南侧、东侧均为空地。本项目总占地面积25342m³（约38.01亩），总建筑面积10007.21m³，主要建设内容包括生产车间、堆场、颗粒间、厂房等，包含8条生产线，其中（1）滴灌带生产线4条；（2）PE软带生产线1条；（3）破碎造粒生产线1条；（4）地膜生产线2条；项目年回收废旧滴灌带5000t，年产滴灌带7605t、PE软带600t；配套建设宿舍、办公室及供水、供电、供热等辅助工程，均为新建构筑物。项目总投资1000万元，其中环保投资80万元，占总投资的8%，项目劳动定员30人，每天8小时工作制，年运行180天（11月至次年4月）。

- （二）建设过程及环保审批情况

2020年6月，和硕县富农塑料制品厂委托了新疆中测众联环保咨询服务有限公司编制完成了《和硕县富农塑料制品厂废旧塑料回收利用及生产加工项目环境影响报告书》，2020年10月12日，巴州生态环境局以《和硕县富农塑料制品厂废旧塑料回收利用及生产加工项目环境影响报告书的批复》（巴环评价函〔2020〕300号）予以批复。2020年10月项目开工建设，2020年12月投产调试运行。2021年4月委托新疆中测测试有限责任公司对本项目进行竣工验收监测，并编制完成竣工环境保护验收监测报告。

- （三）投资情况

项目实际总投资1000万元，其中环保投资80万元，占总投资比例约为8%。

- （四）验收范围

- 滴灌带生产线4条，PE软带生产线1条，破碎造粒生产线1条，地膜生产线2条。项目建设内容包括：主体工程、辅助工程、仓储工程、公用工程及环保工程。

- 二、工程变动情况

本项目相经现场调查，和硕县富农塑料制品厂废旧塑料回收利用及生产加工项目对部分内容进行了如下调整：

1、环评及批复中设计规模为年回收废旧滴灌带1000t，年产滴灌带7605t、PE软带3267t、三通351t、地膜1000t、再生颗粒9593.32t实际年回收废旧滴灌带5000t，PE软带600t。

2、环评设计主体工程包括：环评及批复要求项目滴灌带生产线10条、PE软带生产线2条、破碎造粒生产线4条、地膜生产线6条、三通直接生产线2条；实际建设滴灌带生产线4条、PE软带生产线1条、破碎造粒生产线1条、地膜生产线2条。

3、环评及批复要求项目建设2个六级循环沉淀池总容积1100m³，实际建设1个635m³六级循环沉淀池。

本项目相对环评阶段，均不涉及关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函〔2020〕688中的重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目废水主要为生产过程中排放的生产废水及生活污水。

- （1）生产废水

主要包括冲洗用水、破碎机喷淋废水、原料清洗废水及脱水废水等，均排至循环沉淀池，经沉淀过滤处理后作为原料清洗水循环使用，不外排。

- （2）生活污水

- 本项目生活污水产生量较小，餐饮废水经隔油池处理与生活污水一同排入化粪池经园区管网最终排至和硕县污水处理厂。

- （二）废气

本项目产生的废气主要有生产过程中产生的破碎粉尘、热熔挤出废气和食堂油烟。破碎粉尘通过喷淋降尘避免风吹起尘；热熔挤出废气通过集气罩收集后引至“活性炭箱+UV光氧催化机”进行处理，处理后通过15m高排气筒排放；食堂油烟经集气罩收集，经油烟净化器处理后经专用排气筒排出。

- 噪声

本项目装置产生的噪音主要为洗料机、破碎机、提料机、泵类等机械设备产生的噪音，均采取集中设置、建设防震基础，且均位于车间厂房内。另外，种植降噪植物等降噪措施后，采用上述方法可以确保厂界噪声达标。

- 固废

本项目产生的固体废弃物主要一般工业固废、生活垃圾。

- 一般工业固废

主要包括分拣废物、污泥、塑料挤出机过滤网片、滴灌带挤出残次品和边角料、废活性炭、废UV灯管等，分拣废物分拣废物一般不具有回收利用价值，项目区内设置垃圾箱（规格：3m³，共计2个），统一收集后由环卫部门统一处理；污泥收集后由环卫部门统一处理；塑料挤出机过滤网片运至工业固废填埋场处理；滴灌带挤出残次品和边角料作为造粒原料全部回用于生产；废活性炭、废UV灯管收集后委托有处理资质的单位处理。

- 生活垃圾

项目区内设置垃圾桶（规格：50L，共计2个），统一收集后由环卫部门统一处理。

（五）其他环境保护设施

1、风险防范设施

本项目环境风险主要为原料堆场的火灾风险。企业针对存在的环境风险，采取防范措施具体情况如下：

（1）总图布置、建筑设计中的防范

严格按照国际有关规范和标准进行平面布置、设备选型；本项目的总平面布置按功能分区布置，平面布置上建筑物间的距离均符合有关防火设计规范，各区利用道路进行功能分区，满足了交通、安全和消防等方面要求。

（2）生产运行中的安全管理

突发性事故的防范，首先要消除事故隐患，加强管理，严格操作，安全生产，避免人为因素造成污染事故。在生产过程中，操作人员要严格按照所制定的各项安全技术操作规程生产操作，严格工艺管理，强化操作纪律和劳动纪律；建立健全管理规章制度和安全检查制度，随时进行安全检查，并配合必要的安全卫生监察、检测仪器和设备，及时发现事故隐患，防止事故的发生；加强设备的保养和定期维修，减少和消防设备与管线的跑、冒、滴、漏，使各种装置设备保持良好的运行状态，以防意外事故的发生；制定特殊危险事故及突发事件的应急计划，并进行必要的实践训练，尽可能将事故造成的污染和损失降到最低限度。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

- 本项目废水主要为生产过程中排放的生产废水及生活污水。

- （1）生产废水

- 主要包括冲洗用水、破碎机喷淋废水、原料清洗废水及脱水废水等，均排至循环沉淀池，经沉淀过滤处理后作为原料清洗水循环使用，不外排。

- （2）生活污水

- 依托原有设施一同经管网排至和硕县污水处理厂。

- （二）废气

- 有组织废气：经监测，该项目主要污染物为非甲烷总烃排放最高浓度0.8mg/m³，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中非甲烷总烃排放限值（100mg/m³）要求。

- 无组织废气：验收监测结果显示，项目区厂界四周非甲烷总烃最高浓度值为1.49mg/m³，颗粒物的最高浓度值为0.98mg/m³，未超过《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界非甲烷总烃（4.0mg/m³）、颗粒物浓度限值（1.0mg/m³）要求。

- （三）噪声

验收监测期间，厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

- 五、验收结论

和硕县富农塑料制品厂废旧塑料回收利用及生产加工项目基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 七、后续要求

（1）确保落实各项环保措施，加强环境管理，以保证污染防治达到预期效果。

（2）应保持良好的通风环境，以便操作工人有良好的工作环境，发给作业人员适用、有效的防护用品，如面罩、手套、工作服等。

（3）加强管理，强化企业职工自身的环保意识和事故风险意识。

（4）各种固体废弃物要分类收集储存，及时清运处理。

（5）做好危险废物处置管理工作。

（6）加强设备维护和保养，确保各项环保设施的正常运转。

（7）加强厂区绿化工作，种植绿化林带。

验收组长签字：

验收组员签字：