绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）竣工环境保护验收意见

- 2022年5月12日，巴州好绿筑科技有限公司组织召开“绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收报告编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目位于开发区康盛路西侧，项目中心地理坐标东经86°11'53.28"，北纬41°94'24.42"。项目总占地面积为140928.01平方米，建设内容包括主体工程、辅助工程、储运及其他工程、公用工程、环保工程。主体工程建设内容包括3座生产厂房、1座搅拌车间。辅助工程建设内容包括1座综合楼、2座办公楼、门卫室、地面硬化。储运及其他工程建设内容包括2座原料仓、1座堆场。公用工程建设内容包括给水、排水、供电、供热系统。环保工程建设内容包括废气、废水、噪声、固废的治理。

- 项目叠合楼板生产线、免拆模板复合保温墙板生产线、PC构件生产线正在建设中，本次对搅拌车间进行验收，搅拌车间的混凝土生产工艺为原料一计量输送一搅拌成品。年产混凝土5万立方米。

- 项目总投资8000万元，其中环保投资125万元，项目运营期间年300 天，每天工作8小时，白班工作制度，工作人员80人。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 巴州好绿筑科技有限公司2021年3月委托了新疆中测环保科技有限公司编制完成了《绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）环境影响报告表》，2021年6月，库尔勒经济技术开发区环保局对《绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）环境影响报告表》（库开环评价函〔2021〕7号）予以批复。项目于2021年11月正式投入运营。2022年4月委托新疆中测测试有限责任公司对本项目进行竣工验收。

- （三）投资情况

- 项目环评设计总投资为8000万元，环保投资125万元，占总投资的1.56%。

- （四）验收范围

- 绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）的搅拌车间，搅拌生产线、公用工程及其环保设施。

- 二、工程变动情况

- 根据现场调查，并对比环评和批复中建设内容，本项目建设中的变更内容如下：

- 本项目环评设计建设内容包括主体工程、辅助工程、储运及其他工程、公用工程、环保工程。主体工程建设内容包括3座生产厂房、1座搅拌车间。辅助工程建设内容包括1座综合楼、2座办公楼、门卫室、地面硬化。储运及其他工程建设内容包括2座原料仓、1座堆场。公用工程建设内容包括给水、排水、供电、供热系统。环保工程建设内容包括废气、废水、噪声、固废的治理。项目拟建设叠合楼板生产线、免拆模板复合保温墙板生产线、PC构件生产线、混凝土生产线。

- 实际建设内容为主体工程、辅助工程、储运及其他工程、公用工程、环保工程。主体工程建设内容包括1座搅拌车间。辅助工程建设内容为门卫室、地面硬化。储运及其他工程建设内容包括2座原料仓、1座堆场。公用工程建设内容包括给水、排水、供电、供热系统，其余设施正在建设当中，建成后再进行竣工环境保护验收，不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 营运期食堂含油废水经化粪池处理后与其他生活污水排入园区下水管道，最终进入开发区污水处理厂集中处理；营运期生产废水主要是生产过程清洗废水，经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

- （二）废气

- 营运期废气主要污染物为搅拌工序废气和水泥筒仓、粉煤灰筒仓和矿粉筒仓呼吸孔废气以及厂界无组织粉尘。

- 搅拌工序废气：本项目搅拌楼选用120型混凝土搅拌站，该混凝土搅拌机为密封装置，产生的粉尘全部采用自带的主动式除尘器进行除尘，在搅拌机内回用，无排气口。

- 水泥筒仓、粉煤灰筒仓和矿粉筒仓呼吸孔废气：水泥、粉煤灰和矿粉子啊进入筒仓时在其顶部排气孔有少量颗粒物排出，每个筒仓排气孔装有自带的脉冲反吹式袋式除尘器，且筒仓全部设置在密封厂房内，废气排放对环境影响不大。

- （3）本项目通过做好施工期各项污染防治工作、将筒仓等原料仓设置在密闭厂方内等措施，厂界无组织颗粒物排放对环境影响不大。

- （三）噪声

- 本项目通过尽量选用低噪音设备、并安装隔声、消声和减震设施，且夜间不生产等措施后噪声排放对环境影响不大。

（四）固体废弃物

- 固体废物：本项目生产过程产生的固废主要为除尘器收集粉尘、沉淀池废渣和生活垃圾。生活垃圾定期交由环卫部门清运；除尘器收集粉尘全部回用于生产：沉淀池废渣定期清掏后国用于生产；废弃砂石料集中收集后综合利用。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

- 经现场调查，本项目搅拌站建成投产后生产过程产生的清洗废水经沉淀后回用于生产，生活污水经隔油池、化粪池排入市政下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂处理，不会对周围水环境产生影响。

- （二）废气

- 本项目废气主要是搅拌工序废气和水泥筒仓、粉煤灰筒仓和矿粉筒仓呼吸孔废气以及厂界无组织粉尘：（1）本项目搅拌楼选用120型混凝土搅拌站，该混凝土搅拌机为密封装置，产生的粉尘全部采用自带的主动式除尘器进行除尘，在搅拌机内回用，无排气口。（2）水泥筒仓、粉煤灰筒仓和矿粉筒仓呼吸孔废气：水泥、粉煤灰和矿粉在进入筒仓时在其顶部排气孔有少量颗粒物排出，每个筒仓排气孔装有自带的脉冲反吹式袋式除尘器，且筒仓全部设置在密封厂房内，废气排放对环境影响不大。（3）由监测结果可知，本项目厂界无组织颗粒物最大值0.220mg/m3，满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）无组织颗粒物排放浓度限值（1.0mg/m3）要求。

- （三）噪声

- 由监测结果可知，由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间噪声45.2～49.5dB（A），夜间最大值38.4～41.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A）、夜间65dB（A））的标准限值要求。

- 固体废弃物

- 本项目生产过程产生的固废主要为除尘器收集粉尘、沉淀池废渣和生活垃圾。生活垃圾定期交由环卫部门清运；除尘器收集粉尘全部回用于生产，沉淀池废渣定期清掏后回用于生产；废弃砂石料集中收集后综合利用。

- 五、验收结论

- 《绿色装配式建筑产业园建设项目（一期）》基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，废水、大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 六、后续要求

- （1）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

- （2）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。