新疆根力多生物科技有限公司有机肥扩建项目竣工环境保护验收意见

- 2023年10月28日，新疆根力多生物科技有限公司组织召开“新疆根力多生物科技有限公司有机肥扩建项目”竣工环境保护验收会，验收工作组由建设单位、验收报告编制单位和技术专家组成。验收工作组听取了建设单位关于该项目环境保护执行情况的汇报、验收监测单位关于该项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，现场检查核实了环境保护设施建设与运行情况，审阅并核查了有关资料，根据该项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、环评及批复等要求对本项目进行竣工环境保护验收。经充分讨论评议后形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 本项目建设地点位于新疆库尔勒经济技术开发区新疆根力多生物科技有限公司厂区内，项目区东侧为新疆利泰丝路投资有限公司、西侧为新疆天成西域钢管制造股份有限公司、北侧为空地、南侧为空地。项目所在地交通便利，外部环境优越，适用于本项目的建设。中心地理坐标为北纬（E86°13′8.450″，N41°38′55.370″）。项目主要建设内容为：本项目属于改扩建项目，总占地面积11743m2，项目主要建设1栋原料库，1栋发酵车间、1栋陈化车间及1栋操作控制室，其余生产和辅助生产设施均利用原有。建设内容为：项目主要建设内容包括生产车间、库房、办公楼、宿舍、配电房、值班室、堆场及废气、噪声、固废污染防治及相关配套设施。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 新疆根力多生物科技有限公司2021年8月委托了新疆中测环保科技有限公司编制完成了《新疆根力多生物科技有限公司有机肥扩建项目环境影响报告表》，2021年8月，巴州生态环境局对《新疆根力多生物科技有限公司有机肥扩建项目环境影响报告表》（巴环评价函【2021】191号）予以批复。项目于2023年4月正式投入运营。现公司按照相关要求进行自主验收。

- （三）投资情况

- 项目总投资为800万元，环保投资84.4万元，占总投资的10.25%。

- （四）验收范围

- 新疆根力多生物科技有限公司有机肥扩建项目环评中的所有建设内容及配套治理设施。

- 二、工程变动情况

根据现场调查，对照本项目的环评报告表，将本工程实际建设内容与环评阶段内容进行逐一对比分析，建设项目的地点、性质、工艺防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动，其中建设规模发生变动。

- 对比《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）、关于印发《污染影响建设项目重大变动清单（试行的通知）》（环办环评函〔2020〕688号，生态环境部办公厅）以及《关于印发新疆维吾尔自治区环境影响评价管理中建设项目重大变动界定程序规定的通知（新环环评发[2019]140号）文件，项目的性质、规模、地点、工艺、防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

- 本项目废水主要为生活污水，经化粪池及隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放至下水管网，最终排入库尔勒市经济技术开发区污水处理厂。

- （二）废气

- 本项目本项目产生的主要废气包括粉尘、恶臭气体、餐厨油烟。

- 有组织废气

- ①粉尘

- 项目生产过程中会产生少量粉尘，集中产生于配料、混合搅拌、破碎筛分过程，产生的粉尘经过布袋除尘器收集后通过15m高排气筒排放，处理效率达90%。符合《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）中表2的新建项目三级标准。

- ②恶臭

- 本项目在预混、发酵、陈化工艺中有恶臭气体产生，项目在原料库、发酵车间、陈化车间均安装了集气罩，集气罩收集效率达90%，恶臭气体经引风机进入冷却沉降室、淋洗塔后经过光氧除臭器处理后通过15m高排气筒排放。处理效率达90%。排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。

- ③餐厨油烟

- 食堂油烟废气经油烟净化器处理，排放浓度达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)，限值要求后，引至屋顶排放。

- （2）无组织废气

- ①粉尘

- 项目在配料、混合筛分以及出入口装卸过程中会产生少量无组织粉尘，项目区通过加强车间通风措施，厂界四周颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16397-1996）中表2企业边界大气污染物排放限值要求。

- ②恶臭

- 本项目厂界现有工程恶臭污染源无组织排放浓度可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。

- （三）噪声

- 经现场调查，运营期经选用低噪声设备并进行合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施后，经监测，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。

（四）固体废弃物

- 经调查，运营期项目区严格按照固体废物“减量化、资源化、无害化”处理原则，本项目产生的固废包括布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾及化粪池产生的污泥

- （1）布袋除尘器收集的粉尘

- 根据除尘器除尘效率，项目预计在除尘器中截留的粉尘量为3.39t/a，此部分粉尘可以返回原料过程参与生产。

- （2）生活垃圾

- 厂区职工生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理。

- （3）污泥

- 扩建项目利用原有化粪池处理新增污水，污泥新增量约为0.1t，并依托原有处理方式进行处理，项目产生的污泥为一般工业固废，统一清运至附近农田进行施肥。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）废水

本项目废水主要为生活污水，经化粪池及隔油沉淀池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排放至下水管网，最终排入库尔勒市经济技术开发区污水处理厂。

- （二）废气

由监测结果可知，项目环保设施调试效果如下：

- 废气

- 本项目产生的废气主要包括：粉尘、硫化氢、氨气。

- 本项目粉尘主要产生在原料混合、筛分过程，以有组织排放和无组织排放两种排放形式产生，其中混合、筛分工序均在原料库内进行。

- 项目区共建设两套除尘设备，每套设备除尘效率达到99%，生产过程中产生的有组织粉尘废气经管道进入布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器引风机通过15m高排气筒排出。

- 生产中还会产生少量无组织飘散的粉尘，项目区通过加强车间通风措施，使得这部分无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB19267-1996）表2中厂界外浓度最高点限值要求。

- 项目生产过程中产生的恶臭主要为预混过程，发酵过程以及陈化过程，恶臭主要来自于污泥，主要成分为H2S、NH3。本项目在原料库、发酵车间、陈化车间均安装了集气罩，收集效率达到90%，经过引风机进入冷却沉降室，然后送至淋洗塔，经过两级淋洗后，进入光氧除臭器处理，通过15m高排气筒排出。经监测厂界外10m处臭气浓度均在20以下。

- （三）噪声

- 经现场调查，运营期经选用低噪声设备并进行合理布局，对各类设备噪声源采取有效的减振、隔声、消音等降噪措施后，经监测，厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

- 固体废弃物

经调查，本项目产生的固废包括布袋除尘器收集的粉尘、生活垃圾及化粪池产生的污泥。

①污泥

本项目生产的污泥统一清运至附近农田进行施肥。

②生活垃圾

本项目产生的生活垃圾集中定点统一收集后再由环卫部门定期清运处置。

③粉尘

本项目产生的粉尘经过布袋除尘器收集后可返回原料过程参与生产。

- 危废

本项目产生的危废为废UV灯管，收集后暂存危废间，交由有资质单位进行处理。

- 五、验收结论

- 《新疆根力多生物科技有限公司有机肥扩建项目》基本落实了环评及批复的要求，配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，环保设施运行正常。根据关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号），依据验收监测结果，企业自主环境保护验收部分，废水、大气、噪声主要污染物达标排放，环境保护设施验收合格，基本符合环境保护验收条件，经验收工作组评议，同意通过验收。

- 六、后续要求

- （1）设立危险品的管理制度，建立使用台账，配备个人防护设施和应急处置设施；

- （2）建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。

- （3）按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。